Automatisation d'un réseau campus multi-sites — Projet Cisco DevNet

Automatisation complète (déploiement + vérification) d'un réseau campus réparti sur 3 sites (Dakar, Abidjan, Saint-Louis) interconnectés par un backbone WAN commun, piloté entièrement par un inventaire YAML.

Fonctionnalités

- Inventaire externalisé (inventory.yaml) : ajouter un site ne demande

aucune modification de code.

- Détection automatique du device_type via SSHDetect (Netmiko).

- Lecture du hostname réel via find_prompt() et déduction du rôle

(routeur / switch cœur / switch accès) ne se fait jamais depuis l'IP.

- Migration OSPF → EIGRP (AS 100) sur les routeurs de site.

- Création automatique des VLAN et affectation des ports d'accès, avec

PortFast + BPDU Guard (jamais activés sur un lien trunk/uplink).

- Sauvegarde horodatée du running-config avant toute modification.

- Logging double (console + fichier persistant .log).

- save_config() systématique après validation.

- Gestion d'exceptions par équipement : une panne SSH sur un site ne bloque pas le déploiement des autres.

- Vérification post-déploiement (VLAN/trunks, interfaces WAN, voisins et routes EIGRP, STP) et test de connectivité inter-sites.

- un test pytest (détection de rôle).

Installation

git clone <url-du-depot>

cd devnet-campus-automation

python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

cp .env.example .env   # puis on renseigne NET_USERNAME / NET_PASSWORD / NET_SECRET

Exécution

python main.py

Le pipeline : charge inventory.yaml → sauvegarde chaque équipement → pousse la configuration adaptée à son rôle → save_config() → vérifie l'état réel → affiche un rapport de synthèse final.

Tests

pytest tests/

Structure du dépôt

├── README.md

├── requirements.txt

├── .gitignore

├── .env.example

├── inventory.yaml

├── main.py

├── src/

│   ├── inventory.py     : construction de la liste d'équipements (N sites)

│   ├── push_config.py   :  SSHDetect, backup, push EIGRP/VLAN, save_config

│   ├── verify.py        : vérification post-déploiement

│   └── utils.py         : config, logging, backup, credentials, detect_role

├── configs/             : configurations de référence (état initial OSPF / final EIGRP)

├── tests/

│   └── test_role_detection.py

├── backups/             : sauvegardes horodatées générées à l'exécution

└── logs/                : journaux horodatés générés à l'exécution

Limites connues

- Les noms d'interfaces d'accès sont spécifiques au lab et doivent être adaptés pour un déploiement hors GNS3.

- Le pare-feu / DMZ (192.168.200.0/24) n'est pas automatisé par l'outil ; seule son adressage est documenté dans l'architecture cible.

Finalisation du dépôt Git